Свойства веществ

| Вещество | Молекулярная масса, µ | Плотность газа, ρг , кг/м3 | Плотность жидкости ρж, кг/м3 | Температура кипения Ткип, °С | Теплоемкость газа Ср, кДж/кг/°С | Коэффициент Cp/Cv, γ | Пороговая токсодоза PСt50, мгмин/л | Смертельная токсодоза LСt50, мгмин/л | Теплота испарения ∆Нисп, кДж/кг | НКПВ ВКПВ % об. | Теплоемкость жидкости Ср, кДж/кг/°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 17,0 | 0,8 | 681 | –33,4 | 2,1 | 1,34 | 15,0 | 150 | 1360 | 16-25 | 4,59 |
| Фтористый водород | 20,4 | 0,92 | 989 | 19,4 | 1,42 | 1,3 | 4,0 | 40 | 1560 | - | 2,49 |
| Хлористый водород | 36,5 | 1,64 | 1191 | –85,1 | 0,8 | 1,41 | 2,0 | 20 | 300 | - | 1,75 |
| Бромистый водород | 80,9 | 3,50 | 1490 | –67,8 | 0,36 | 1,42 | 2,4 | 24 | 217 | - | 0,74 |
| Цианистый водород | 27,0 | 0,9 | 689 | 25,6 | 1,33 | 1,31 | 0,2 | 6 | 933 | 6-41 | 2,62 |
| Сероводород | 34,1 | 1,5 | 964 | –60,4 | 1,04 | 1,3 | 1,0 | 15 | 310 | 4,3-45 | 2,01 |
| Сероуглерод | 76,1 | 6,0 | 1263 | 46,2 | 0,67 | 1,24 | 30,0 | 500 | 352 | 1,3-50 | 1,00 |
| Формальдегид | 30 | 1,03 | 815 | –19,3 | 1,32 | 1,3 | 0,6 | 6 | 273 | 7-73 | 2.34 |
| Фосген | 98,9 | 3,48 | 1420 | 8,2 | 0,67 | 1,3 | 0,55 | 3,2 | 158 | - | 1,02 |
| Фтор | 38,0 | 1,7 | 1512 | –188,0 | 3,32 | 1,3 | 0,2 | 3 | 727 | - | 1.51 |
| Хлор | 70,9 | 3,2 | 1553 | –34,1 | 0,48 | 1,3 | 0,6 | 6 | 288 | - | 0,93 |
| Хлорциан | 61,5 | 2,52 | 1258 | 12,6 | 0,73 | 1,3 | 0,75 | 11 | 208 | - | 1.49 |
| Окись углерода | 28 | 0,97 | 1000 | –191,6 | 1,04 | 1,29 | 10,0 | 37,5 | 216 | 12,5-74 | 2,19 |
| Окись этилена | 44 | 1,7 | 882 | 10,7 | 1,72 | 1,3 | 2,2 | 25 | 320 | 3-100 | 2,0 |
| Метан | 16 | 0,68 | 161 | -162 | 1,77 | 1,42 | – | – | 514 | 5-16 | 4,16 |
| Пропан | 44 | 1,86 | 509 | -42 | 1,6 | 1,13 | – | – | 429 | 2-9,5 | 2,58 |
| Бутан | 58 | 2,46 | 584 | -0,5 | 1,6 | 1,1 | – | – | 388,4 | 1,5-9 | 2,46 |
| Пентан | 72 | 3,2 | 612 | 36 | 1,6 | 1,08 | - | - | 376 | 1,3-8 | 2,36 |
| Водород | 2 | 0,09 | 31,5 | -254 | 14 | 1,41 | – | – | 459 | 4-75 | 16,9 |
| Бутадиен | 54 | 2,3 | 628 | -4,5 | 1,4 | 1,12 | - | - | 416 | 2-11,5 | 2,1 |
| Бензин | 115 | 4,86 | 740 | 60 | 1 | 1,07 | – | – | 370 | 1,4-7,4 | 2,19 |
| Бензол | 78 | 3,5 | 883 | 80 | 1 | 1,12 | 60 | 250 | 396 | 1,2-8 | 1,8 |
| Диметиламин | 45 | 1,95 | 661 | 7 | 1,5 | 1,14 | 1,0 | - | 591 | 2,8-14 | 3,0 |
| Этилен | 28 | 1,19 | 212 | -104 | 1,3 | 1,3 | - | - | 484 | 2,8-29 | 2,79 |
| Метиловый спирт | 32 | 1,36 | 809 | 64 | 1,3 | 1,24 | - | - | 120 | 6-36,5 | 2,5 |
| Акрилонитрил | 53 | 2,24 | 813 | 77 | 1,2 | 1,15 | - | - | 575 | 2,4-17 | 2,03 |
| Акролеин | 56 | 2,37 | 844 | 53 | 1,1 | 1,16 | 0,2 | - | 538 | 2,8-31 | 2,15 |
| Пропилен | 42 | 1,78 | 523 | -48 | 1,5 | 1,16 | - | - | 349 | 2-11 | 2,57 |
| Винилхлорид | 62,5 | 2,64 | 900 | -13 | 0,84 | 1,19 | - | - | 331 | 4-26 | 1,33 |